化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：吡啶，氮杂苯

化学品英文名称：pyridine

企业名称：山东明化新材料有限公司

地    址：山东省济南市章丘区刁镇化工工业园

邮    编：250204

电子邮件地址：anquanke83253303@163.com

联系电话：0531-83253303

传真号码：0531-83253303

企业应急电话：0531-83253019

产品代码：xincailiao-3

产品推荐用途：用于制造维生素、磺胺类药、杀虫剂及塑料等。

产品限制用途：无资料。

第二部分 危险性概述

物理化学危险：本品蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。高温时分解，释出剧毒的氮氧化物气体。与硫酸、硝酸、铬酸、发烟硫酸、氯磺酸、顺丁烯二酸酐、高氯酸银等剧烈反应，有爆炸危险。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

健康危害：有强烈刺激性；能麻醉中枢神经系统。对眼及上呼吸道有刺激作用。高浓度吸入后，轻者有欣快或窒息感，继之出现抑郁、肌无力、呕吐；重者意识丧失、大小便失禁、强直性痉挛、血压下降。误服可致死。慢性影响：长期吸入出现头晕、头痛、失眠、步态不稳及消化道功能紊乱。可发生肝肾损害。可致多发性神经病。对皮肤有刺激性，可引起皮炎，有时有光感性皮炎。

环境危害：该物质对水体、土壤和大气可造成污染。

GHS危险性类别：根据《化学品分类和危险性公示通则》（GB 13690-2009）及《危险化学品分类信息表》，该产品属于易燃液体,类别2。

标签要素：

象形图：

警示词：  危险

危险信息： 高度易燃液体和蒸汽；皮肤接触有害；吞咽有害。

防范说明：

预防措施：远离明火/热源/热表面。禁止吸烟。保持容器密闭。采取预防措施防止静电，容器和接地设备接地连接。使用防爆电器/通风/照明等设备，只能使用不产生火花的工具。得到专门指导后操作。在阅读并了解所有预防措施之前禁止操作。按要求使用个体防护装备，佩带防护手套/眼镜/防护面罩。避免吸入烟气/烟雾/蒸汽/喷雾。操作后彻底清洗，操作现场不得进食/饮水/吸烟。禁止排入环境。

事故响应：根据液体流动和蒸气扩散好的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急人员戴正压自给式呼吸器，穿化学防护服。勿使泄漏物接触可燃物。尽可能切断泄漏源。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。

安全储存：储存于通风、阴凉库房。远离火种、热源。防止阳光暴晒,库温不超过30℃。保持容器密封。与氧化剂接触猛烈反应。应与氧化剂、硫酸、硝酸、铬酸、发烟硫酸、氯磺酸、顺丁烯二酸酐及高氯酸银等分开存放，切忌混存。

废弃处置：用焚烧法，烟气必须要洗涤处理。

第三部分 成分/组成信息

物质 □√		            	混合物 □

| 危险组分 | 浓度，% | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 吡啶 | 99.9% | 110-86-1 |

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣物，用大量流动清水冲洗20-30分钟。如有不适感，就医。

眼睛接触：立即翻开上、下眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。如有不适感，就医。

吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

食    入：饮足量温水，催吐。如有不适感，就医，洗胃，导泻。

接触该化学品的主要症状和对健康的影响：对眼及上呼吸道有刺激作用。高浓度吸入后，轻者有欣快或窒息感，继之出现抑郁、肌无力、呕吐；重者意识丧失、大小便失禁、强直性痉挛、血压下降。误服可致死。

对施救者的忠告：建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。

医生的特别提示：无资料。

及时的医疗护理和特殊的治疗：无资料。

第五部分 消防措施

灭火方法及灭火剂：人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将着火物从火场移至空旷处。喷水保持着火物冷却，直至灭火结束。着火物若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。禁止使用酸碱灭火剂。

特别危险性：与氧化剂接触猛烈反应。高温时分解，释出剧毒的氮氧化物气体。与硫酸、硝酸、铬酸、发烟硫酸、氯磺酸、顺丁烯二酸酐、高氯酸银等剧烈反应，有爆炸危险。

特殊灭火方法：无资料。

保护消防人员的防护装备：  空气呼吸器、化学防护服。

第六部分 泄露应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。勿使泄漏物接触可燃物。尽可能切断泄漏源。不要直接接触泄漏物,在确保安全情况下堵漏。

环境保护措施：防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：少量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

防止发生次生危害的预防措施：对泄漏物及时进行清除，对泄漏点及时进行处理，防止再次发生泄漏。

第七部分 操作处置与储存

操作处置：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程，建议操作人员佩戴必要的防护用具，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源、工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备，防止蒸汽与工作场所空气混合达到爆炸极限。避免与氧化剂、硫酸、硝酸、铬酸、发烟硫酸、氯磺酸、顺丁烯二酸酐及高氯酸银等接触。灌装时，应严格控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时，要轻搬轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设施。倒空的容器可能残留有毒物。

储存：储存于通风、阴凉库房内。远离火种、热源。防止阳光暴晒,库温不超过30℃。保持容器密封。与氧化剂接触猛烈反应。应与氧化剂、硫酸、硝酸、铬酸、发烟硫酸、氯磺酸、顺丁烯二酸酐及高氯酸银等分开存放，切忌混存。

第八部分 接触控制和个体防护

职业接触限值：  MAC：4mg/m³。

监测方法：  气相色谱法。

生物限值：  无资料。

监测方法：  无资料。                                                               工程控制方法：生产过程中密闭，加强通风。提供安全淋洗和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中浓度较高时或紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

手防护：  戴橡胶耐油手套。                                                    眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

皮肤和身体防护：  穿胶布防毒物渗透工作服。

特殊防护措施：  无资料。

第九部分 理化特性

| 外观与性状：无色或微黄色液体 | 气味：有恶臭 |
| --- | --- |
| pH 值：无资料 | 熔点/凝固点（℃）： -41.6 |
| 沸点、初沸点和沸程（℃）：115.3 | 闪点（℃）：17 |
| 爆炸上限%（V/V）：12.4 | 爆炸下限%（V/V）： 1.7 |
| 蒸气压（KPa）：1.33（13.2℃） | 蒸气密度（空气=1）： 2.73 |
| 相对密度（水=1）：0.98 | 溶解性：溶于水、醇、醚等多数有机溶剂。 |
| 辛醇/水分配系数： 无资料 | 自燃温度（℃）： 无意义 |
| 分解温度（℃）： 无资料 | 气味阈值： 无资料 |
| 蒸发速率： 无资料 | 易燃性： 易燃 |
| 临界温度（℃）：346.85 | 临界压力（MPa）：6.18 |

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：  稳定。

危险反应：  与氧化剂接触猛烈反应。高温分解。与硫酸、硝酸、铬酸、发烟硫酸、氯磺酸、顺丁烯二酸酐、高氯酸银等剧烈反应。

应避免的条件：明火、高温 、日光爆晒。

不相容的物质：氧化剂、硫酸、硝酸、铬酸、发烟硫酸、氯磺酸、顺丁烯二酸酐、高氯酸银等。

危险的分解产物：高温时分解释出剧毒的氮氧化物气体。

预期用途：用于制造维生素、磺胺类药、杀虫剂及塑料等。

可预见的错误用途：  无资料。

第十一部分 毒理学信息

急性毒性：  LD50：1580mg/kg（大鼠经口）；1121 mg/kg（兔经皮）

皮肤刺激或腐蚀：  无资料。

眼睛刺激或腐蚀：原液滴入豚鼠眼一滴，可引起角膜损伤。

呼吸或皮肤过敏：无资料。

生殖细胞突变性：无资料。

致癌性：对人及动物致癌性证据不足。

生殖毒性：无资料。

特异性靶器官系统毒性——一次性接触：  无资料。

特异性靶器官系统毒性——反复接触：  无资料。

吸入危害：高浓度吸入后，轻者有欣快或窒息感，继之出现抑郁、肌无力、呕吐；重者意识丧失、大小便失禁、强直性痉挛、血压下降。

毒代动力学、代谢和分布信息：  无资料。

第十二部分 生态学信息

生态毒性：无资料。

持久性和降解性：  无资料。

潜在的生物累积性：  无资料。

土壤中的迁移性：无资料。

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法：

—残余废弃物：经水稀释后，把废液排入废水系统。

—受污染的容器和包装：用清水彻底洗净后进行使用，冲洗废水排入污水处理池，处理达标后进行排放。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

联合国危险货物编号（UN号）：  1282

联合国运输名称：  吡啶

联合国危险性分类： 3

包装标志：  易燃液体

包装类别：Ⅱ类包装

包装方法：应使用专用的清洁干燥的镀锌铁桶包装，包装容器应严加密封。

海洋污染物（是/否）：是。

运输注意事项：本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准，铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装，运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输，运输过程中应防止外界水分的吸入。运输时所用的槽车应有接地链，槽内可设置孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、硫酸、硝酸、铬酸、发烟硫酸、氯磺酸、顺丁烯二酸酐、高氯酸银等混装混运。运输过程中应该防暴晒，防雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。运输、装卸工作中应按照危险货物运输规定进行。应轻装轻卸，防止剧烈震荡、撞击。装运该物品的车辆排气管应配备阻火器，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按照规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

第十五部分 法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：《中华人民共和国安全生产法》；《中华人民共和国职业病防治法》；《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号）；《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》（GB/T 16483-2008）；《危险货物运输包装通用技术条件》（GB 12463-2009）；《危险货物包装标志》（GB 190-2009）；《危险货物运输包装类别划分方法》（GB/T 15098-2008）；《危险货物分类和品名编号》（GB 6944-2012）；《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）；《化学品分类和危险性公示 通则》（GB 13690-2009）；化学品分类和标签规范系列标准（GB 30000.2-2013~ GB 30000.29-2013）。

《危险化学品分类信息表》：列入，序号98；易燃液体，类别2。

第十六部分 其他信息

其它重要信息：

最新修订版日期：2022年1月10日

修改说明：本SDS按照《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》（GB/T 16483-2008）、《化学品安全技术说明书编写指南》（GB/T 17519-2013）编制。本SDS中化学品的GHS分类是企业根据国家标准《化学品分类和标签规范》（GB 30000.2-2013~ GB 30000.29-2013），并依据《危险化学品分类信息表》进行的分类。

填表部门：山东明化新材料有限公司安全部

数据审核：山东明化新材料有限公司

参考文献：

1.《新编危险物品安全手册》(化学工业出版社，2001年）

2. 王自齐《有毒化学品卫生和安全实用手册》(化学工业出版社，1993年）

3.《化学品毒性法规环境数据手册》(中国环境科学出版社1992年）

4.《危险化学品安全技术全书》(化学工业出版社，第二版2008年）

5. 《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》（安监总厅管三〔2015〕80号）