便携式SF6露点仪—DSP-FCI

特点

⊙ 快速测量：该仪器带自动干燥系统，确保测量时间小于5分钟

⊙ 多单位显示：可显示℃（DP）、PPMv、PPMw、g/L、lb/MMSCF

⊙ 连接方便：采用带快速接头的不锈钢软管

⊙ 量程宽、精度高：可选择-110~ +20℃ DP的工作量程，+/-2℃的测量精度

⊙ 多点校准：可利用多达40个的误差修正点来保证仪器更高的精度

技术指标

原理：氧化铝电容式测量原理

量程：标准量程-110~ +30℃ DP (其它量程可选)

显示：2x20位液晶显示

显示单位：℃（DP）、PPMv、PPMw、g/L、lb/MMSCF

供电：6节2号碱性电池，连续工作可超过150小时

操作条件：

工作温度：-10~ +50℃   存储温度：-50~ +70℃

工作湿度：0~98% RH（非冷凝）

DSP-FCI

流量：建议1~10升/分钟

压力：0.3~3Bar

准确度：+/-2℃ DP

重复性：+/-0.5℃ DP

重量：毛重8kg,  净重5.8kg

体积：310mm x 153mm x 365mm

校准：多达40个点的误差修正

应用场合：实验室或现场快速检测

应用领域：冶金，电力，电子，航空航天，石油化工，天然气和煤气，核工业等

测量介质：压缩空气，O2,H2，CO2，N2,CO,SF6，天然气,甲烷和乙烯等大多数化工气体，以及所有的惰性气体等

响应时间：正常操作时20秒可达到读数的95%，每次测量时间小于5分钟