第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：氢氧化钾

化学品英文名：cyclohexanone

企业名称：天津市恒兴化学试剂制造有限公司

企业地址：天津市东丽区华明街北于堡工业小区

邮    编: 300330            传    真: 022-26780974

联系电话：022-26772349

电子邮件地址：hxhxsj@163.com

企业应急咨询电话：15760715734

产品推荐及限制用途：主要用于制造己内酰胺和己二酸，也是优良的溶剂。

第二部分 危险性概述

紧急情况概述：易燃液体、无色或浅黄色透明液体，有强烈的刺激性臭味；遇高热、明火有引起燃烧的危险。与氧化剂接触猛烈反应。

GHS危险性类别：易燃液体,类别3急性毒性-吸入,类别4*

象形图：

警示词：警告

危险信息：易燃液体和蒸气; 吸入有害;

预防措施

·远离明火、热源、氧化剂

·容器密闭，并存于阴凉处应与氧化剂、还原剂分开存放。

·佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套

·工作场所严禁吸烟和进食

·工作结束后，彻底清洗身体各接触部位

事故影响

·眼睛或皮肤接触：大量流动清水或生理盐水冲洗，就医

·误服者：饮足量温水催吐，就医

·火灾时使用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火

安全储存

·储存通风、阴凉的库房

·上锁保管

废弃处置

·采用安全焚烧法

健康危害：	本品具有麻醉和刺激作用。急性中毒：主要表现有眼、鼻、喉粘膜刺激症状和头晕、胸闷、全身无力等症状。重者可出现休克、昏迷、四肢抽搐、肺水肿，最后因呼吸衰竭而死亡。脱离接触后能较快恢复正常。液体对皮肤有刺激性；眼接触有可能造成角膜损害。慢性影响：长期反复接触可致皮炎。

环境影响：无资料。

第三部分 成分/组成信息

纯品

化学品名称：环己酮

化学品俗名或商品名	环己酮

| 危险组分 | 浓度或浓度范围 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 环己酮 | ≥99.5％ | 108-94-1 |

第四部分 急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

对保护施救者的忠告：进入事故现场须佩戴自吸过滤式防毒面具

对医生的特别提示：无资料

第五部分 消防措施

特别危险性：易燃，遇高热、明火有引起燃烧的危险。与氧化剂接触猛烈反应。燃烧产生一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法和灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

灭火注意事项及措施：消防人员须佩戴自吸过滤式防毒面具，穿全身消防服，在上风向灭火；喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。隔离事故现场，禁止无关人员进入。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

环境保护措施：收容泄漏物，避免污染环境；防止泄漏物进入地下水、地表水和下水道。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸汽泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：无资料。

生物限值：无资料。

监测方法：气相色谱法

工程控制：密闭操作。注意通风。

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

皮肤和身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手 防 护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。

第九部分 理化特性

外观与性状：	无色或浅黄色透明液体

气味：有强烈的刺激性臭味

PH值：无资料

熔点(℃)：	-45

沸点(℃)：	115.6

闪点(℃)：	43

爆炸上限%(V/V)：	9.4

爆炸下限%(V/V)：	1.1

饱和蒸气压(kPa)：	1.33(38.7℃)

相对蒸汽密度(空气=1)：	3.38

相对密度(水=1)：	0.95

溶解性：	微溶于水，可混溶于醇、醚、苯、丙酮等多数有机溶剂。

辛醇/水分配系数的对数值：	0.81

自然温度：无资料

分解温度：无资料

燃烧热(kJ/mol)：	无资料

临界温度(℃)：	385.9

临界压力(MPa)：	4.06

引燃温度(℃)：	420

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：在正常环境温度下储存和使用，本品稳定。

禁配物：与强氧化剂、强还原剂、塑料等禁配物接触有发生火灾和爆炸的危险

避免接触的条件：无资料。

危险反应：强氧化剂、强还原剂、塑料。

危险分解产物：无资料

第十一部分 毒理学信息

急性毒性：LD50：1535 mg/kg(大鼠经口)；948 mg/kg(兔经皮)

LC50：32080mg/m3，4小时(大鼠吸入)

皮肤刺激或腐蚀：无资料

眼睛刺激或腐蚀：无资料

呼吸或皮肤过敏：无资料

生殖细胞突变性：无资料

致癌性：无资料

生殖毒性：无资料

特异性靶器官系统毒性——一次性接触：无资料

特异性靶器官系统毒性——反复接触：无资料

第十二部分  生态学信息

生态毒性：无资料

持久性和降解性：无资料

潜在的生物累积性：无资料

迁移性：无资料

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法

-产品：尽可能回收利用，如果不能回收利用采用焚烧方法进行处置；不得采用排放至下水道的方式处置

-不洁的包装：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：33590

联合国危险货物编号（UN号）：1915

联合国运输名称：无资料

联合国危险性分类：无资料

包装类别：第Ⅲ类包装

包装标志：易燃液体

包装方法：安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

海洋污染物（是／否）：否

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

第十五部分 法规信息

法规信息：《危险货物品名表》（GB12268-2012），将该物质划为3.3类易燃液体

《危险化学品名录》列入，将该物质划为3.3类易燃液体

《化学品分类和标签规范》（GB30000.2-29）

第十六部分 其他信息

最新修订版日期：2019年12月28日

参考文献：1、周国泰，化学危险品安全技术全书，化学工业出版社，1997

2、国家环保局有毒化学品管理办公室、北京化工研究院合编，化学品毒性法规环境数据手册，中国环境科学出版社，1992

免责声明：天津市恒兴化学试剂制造有限公司在本MSDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本MSDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该MSDS的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本MSDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本MSDS所导致的伤害，天津市恒兴化学试剂制造有限公司将不负任何责任。