第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：邻苯二甲酸二辛酯

化学品英文名：dioctyl phthalate

企业名称：天津市恒兴化学试剂制造有限公司

企业地址：天津市东丽区华明街北于堡工业小区

邮    编: 300330            传    真: 022-26780974

联系电话：022-26772349

电子邮件地址：hxhxsj@163.com

企业应急咨询电话：15710252753

产品推荐及限制用途：用作增塑剂、溶剂、气相色谱固定液。

第二部分 危险性概述

紧急情况概述：摄入有毒。对眼睛和皮肤有刺激作用。受热分解释出腐蚀性、刺激性的烟雾。

第三部分 成分/组成信息

纯品

化学品名称：邻苯二甲酸二辛酯

化学品俗名或商品名： DOP

| 危险组分 | 浓度或浓度范围 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 邻苯二甲酸二辛酯 |  | 117-84-0 |

第四部分 急救措施

皮肤接触：	脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

对保护施救者的忠告：无资料

对医生的特别提示：无资料

第五部分 消防措施

特别危险性：遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。流速过快，容易产生和积聚静电。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

灭火方法和灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。不宜用水。

灭火注意事项及措施：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撒离。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

生物限值：无资料。

监测方法：高效液相色谱法

工程控制：密闭操作，局部排风

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

皮肤和身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手 防 护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟。工作毕，浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分 理化特性

[熔点] : -40

[沸点]: 340

[相对密度(水=1) ] : 0. 986(25/4C )

[相对密度(空气=1) ] :无资料

[饱和蒸汽压] : <0. 027(150°C)

[辛酸/水分配系数的对数值] :无资料

[燃烧热] :无资料

[临界温度] :无资料

[临界压力] :无资料

[溶解性]:不溶于水，可混溶于多数有机溶剂。想·

第十部分 稳定性和反应性

稳定性： 稳定

禁配物： 强氧化剂

避免接触的条件： 无资料

危险反应： 无资料

危险分解产物：无资料

第十一部分 毒理学信息

急性毒性： 无资料

皮肤刺激或腐蚀：无资料

眼睛刺激或腐蚀：无资料

呼吸或皮肤过敏：无资料

生殖细胞突变性：无资料

致癌性：无资料

生殖毒性：

特异性靶器官系统毒性——一次性接触：无资料

特异性靶器官系统毒性——反复接触：无资料

第十二部分  生态学信息

生态毒性：

持久性和降解性：

潜在的生物累积性：

土壤中的迁移性：

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法

废弃化学品：将剩余的和未回收的产品交给处理公司

污染包装物：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

废弃注意事项：把倒空的容器归还厂商或在规定场所掩埋。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：

联合国危险货物编号（UN号）：

联合国运输名称：非危险货物

联合国危险性分类：

包装类别：

包装标志：

包装方法：无资料

海洋污染物（是／否）：否

运输注意事项：无资料

第十五部分 法规信息

下列法律法规和标准,对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定:

中华人民共和国职业病防治法:职业病分类和目录:未列入

危险化学品目录:未列入

易制爆危险化学品目录:未列入

重点监管的危险化学品目录:未列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例:未列入

易制毒化学品管理条例:未列入

GB 18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》(表1):未列入

《化学品分类和标签规范》系列国家标准(GB30000.2~30000.29)

《中国现有化学物质名录》:列入。

第十六部分 其他信息

最新修订版日期：2023年12月28日

参考文献：本SDS按照《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》(GB/T16483)及《化学品安全技术说明书编写指南》(GB/T17519)标准编

免责声明：天津市恒兴化学试剂制造有限公司在本MSDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本MSDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该MSDS的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本MSDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本MSDS所导致的伤害，天津市恒兴化学试剂制造有限公司将不负任何责任。