第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：2-丙醇

化学品英文名：2-propanol

企业名称：天津市恒兴化学试剂制造有限公司

企业地址：天津市东丽区华明街北于堡工业小区

邮    编: 300330            传    真: 022-26780974

联系电话：022-26772349

电子邮件地址：hxhxsj@163.com

企业应急咨询电话：15710252753

产品推荐及限制用途：是重要的化工产品和原料。主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料等。

第二部分 危险性概述

紧急情况概述：易燃液体、无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味；其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

GHS危险性类别：易燃液体,类别2严重眼损伤/眼刺激,类别2特异性靶器官毒性-一次接触,类别3

象形图：

警示词：危险

危险信息：高度易燃液体和蒸气; 可能引起呼吸道刺激,可能引起昏昏欲睡或眩晕; 引起严重眼睛刺激;

预防措施

·保持容器密封，切勿与氧化剂、酸类、卤素等混储。

·远离火种、热源，切忌混储

·佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴乳胶手套

·密闭操作，全面通风

事故影响

·眼睛或皮肤接触用大量清水冲洗 ，保持空气流通

·误服者：饮足量温水、催吐，就医

·火灾时使用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火

安全储存

·储存于阴凉、通风处

·上锁保管

废弃处置：采用焚烧法

健康危害：接触高浓度蒸汽出现头痛、倦睡、共济失调以及眼、鼻、喉刺激症状。口服可致恶心、呕吐、腹痛、腹泻、倦睡、昏迷甚至死亡。长期皮肤接触可致皮肤干燥、皲裂。

环境危害：无资料

第三部分 成分/组成信息

纯品

化学品名称：2-丙醇

化学品俗名或商品名：异丙醇

| 危险组分 | 浓度或浓度范围 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 2-丙醇 | ≥99.0% | 67-63-0 |

第四部分 急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

皮肤接触：	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

食入：饮足量温水，催吐。洗胃。就医。

对保护施救者的忠告：进入事故现场须佩戴自给正压式呼吸器。

对医生的特别提示：无资料

第五部分 消防措施

特别危险性：易燃液体，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。燃烧产生一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法和灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

灭火注意事项及措施：消防员须佩戴自给正压式呼吸器，穿全身消防服，在上风向灭火，尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

环境保护措施：收容泄漏物，避免污染环境，防止泄漏物进入下水道、地下水和地表水。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴乳胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、卤素等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：无资料。

生物限值：无资料。

监测方法：气相色谱法

工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

皮肤和身体防护：穿防静电工作服。

手 防 护：戴乳胶手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色透明液体            气味：有似乙醇和丙酮混合物的气味

PH值：无资料                        熔点(℃)：-88.5

沸点(℃)：	80.3                      闪点(℃)：12

爆炸上限%(V/V)：12.7                 爆炸下限%(V/V)：2.0

饱和蒸气压(kPa)：	4.40(20℃)         相对蒸汽密度(空气=1)：2.07

相对密度(水=1)：	0.79               辛醇/水分配系数的对数值：<0.28

溶解性：溶于水、醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。

自然温度：无资料                    分解温度：无资料

燃烧热(kJ/mol)：1984.7               引燃温度(℃)：399

临界温度(℃)：275.2                  临界压力(MPa)：4.76

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：在正常环境温度下储存和使用，本品稳定。

禁配物：与强氧化剂、酸类等禁配物接触又发生火灾和爆炸的危险。

避免接触的条件：无资料

危险反应：强氧化剂、酸类、酸酐、卤素。

危险分解产物：无资料

第十一部分 毒理学信息

急性毒性：LD50：5045 mg/kg(大鼠经口)；12800 mg/kg(兔经皮)

LC50：无资料

皮肤刺激或腐蚀：无资料

眼睛刺激或腐蚀：无资料

呼吸或皮肤过敏：无资料

生殖细胞突变性：无资料

致癌性：无资料

生殖毒性：无资料

特异性靶器官系统毒性——一次性接触：无资料

特异性靶器官系统毒性——反复接触：无资料

第十二部分  生态学信息

生态毒性：无资料

持久性和降解性：无资料

潜在的生物累积性：无资料

土壤中的迁移性：无资料

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法

废弃化学品：尽可能回收利用，如果不能回收利用采用焚烧方法处置，不得采用排放至下水道的方法处置本品。

污染包装物：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

废弃注意事项：无资料

第十四部分 运输信息

危险货物编号：	32064

联合国危险货物编号（UN号）：1219

联合国运输名称：无资料

联合国危险性分类：无资料

包装类别：第II类包装

包装标志：易燃液体

包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

海洋污染物（是／否）：否

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

第十五部分 法规信息

下列法律法规和标准,对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定:

中华人民共和国职业病防治法:职业病分类和目录:未列入

危险化学品目录:列入

易制爆危险化学品目录:未列入

重点监管的危险化学品目录:未列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例:未列入

易制毒化学品管理条例:未列入

《化学品分类和标签规范》系列国家标准(GB30000.2~30000.29)

《中国现有化学物质名录》:列入。

《危险货物品名表》（GB12268-2012），将该物质划为3.2类 易燃液体

第十六部分 其他信息

最新修订版日期：2023年12月28日

参考文献：1、周国泰，化学危险品安全技术全书，化学工业出版社，1997

2、国家环保局有毒化学品管理办公室、北京化工研究院合编，化学品毒性法规环境数据手册，中国环境科学出版社，1992

免责声明：天津市恒兴化学试剂制造有限公司在本MSDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本MSDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该MSDS的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本MSDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本MSDS所导致的伤害，天津市恒兴化学试剂制造有限公司将不负任何责任。