第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：1-辛醇

化学品英文名：1-Octanol

企业名称：天津市恒兴化学试剂制造有限公司

企业地址：天津市东丽区华明街北于堡工业小区

邮    编: 300330            传    真: 022-26780974

联系电话：022-26772349

电子邮件地址：hxhxsj@163.com

企业应急咨询电话：15760715734

产品推荐及限制用途：用作溶剂、增塑剂、防冻剂，还用于制作香精和化妆品。

第二部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：	吸入、食入、经皮吸收

健康危害：	本品对眼睛。皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用。

环境危害：

第三部分 成分/组成信息

纯品

化学品名称：1-辛醇

化学品俗名或商品名：正辛醇

| 危险组分 | 浓度或浓度范围 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 1-辛醇 | ≥99% | 111-87-5 |

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。

食入：饮大量水。催吐，就医。

第五部分 消防措施

特别危险性：遇明火、高热可燃。

灭火方法和灭火剂：用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

灭火注意事项及措施：消防人员须似戴防毒面具，穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撒离。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：迅速撤 离泄海污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道，排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、蛭石或其它情性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作， 全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种，热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂，酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

生物限值：无资料。

监测方法：

工程控制：生产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护：作业人员应该配戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统中已做防护。

身体防护：穿相应的防护服。

手防护： 戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食或饮水。工作毕，沐浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状:无色液体，有刺激性气味。

熔点:-16. 7

沸点: 196

相对密度(水=1):0.83(20C)

相对密度(空气=1):4.48

饱和蒸汽压(kPa)：0.13(54C)

溶解性:不溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿。

燃烧热(kj/mol):5275.2

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化物、酸类、酰基氯。

避免接触的条件：

危险反应：

危险分解产物：无资料

第十一部分 毒理学信息

急性毒性：

亚急性和慢性毒性：

刺激性：

致敏性：

致突变型：

致畸性：

致癌性：

第十二部分  生态学信息

生态毒性：无资料

持久性和降解性：无资料

潜在的生物累积性：无资料

土壤中的迁移性：无资料

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法

废弃化学品：处置前应参阅国家和地方有关法规。建议联系相关机构和认可的废物处置公司。

污染包装物：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：	无资料

联合国危险货物编号（UN号）：无资料

联合国运输名称：无资料

联合国危险性分类：无资料

包装类别：无资料

包装标志：无资料

包装方法：

运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏，不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。

第十五部分 法规信息

法规信息：无资料

第十六部分 其他信息

最新修订版日期：2019年12月28日

参考文献：

免责声明：天津市恒兴化学试剂制造有限公司在本MSDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本MSDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该MSDS的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本MSDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本MSDS所导致的伤害，天津市恒兴化学试剂制造有限公司将不负任何责任。