第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：氨水

化学品英文名：anmonia water

企业名称：天津市恒兴化学试剂制造有限公司

企业地址：天津市东丽区华明街北于堡工业小区

邮    编: 300330            传    真: 022-26780974

联系电话：022-26772349

电子邮件地址：hxhxsj@163.com

企业应急咨询电话：15760715734

产品推荐及限制用途：用于制药工业，纱罩业，晒图，农业施肥等。

第二部分 危险性概述

危险性类别：第8.2类碱性腐蚀品

侵入途径：	吸入、食入

健康危害：	吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等;重者发生喉头水肿、肺水肿及心、肝、肾损害，氨水溅入眼内，可造成灼伤，甚至导致失明;皮肤接触可致灼伤;口服灼伤消化道。

环境危害：对水生物有极高毒性。

燃爆危险：其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。

第三部分 成分/组成信息

混合物

化学品名称：氨溶液

化学品俗名或商品名：氨水

| 危险组分 | 浓度或浓度范围 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 氨 | ≥10％ | 1336-21-6 |

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大里清水冲洗20~30分钟。如有不适感，就医。

眼睛接触：立即提起眼脸，用流动清水或生理盐水冲洗10~15分钟。如有不适感，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸、心跳停止时，立即进行心肺复苏术。就医。

食入：误服者立即漱口，禁止催吐。给饮牛奶和蛋清。

第五部分 消防措施

特别危险性：易放出氨气，温度越高;分解速度越快，可形成爆炸性气氛。有害有害燃烧产物:氮氧化物

灭火方法和灭火剂：用水、雾状水、砂土灭火

灭火注意事项及措施： 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服、佩戴空气呼吸器灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却、直至灭火结束。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱服。戴橡胶手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。

小量泄漏:用干燥的砂土或其他不燃材料吸收或覆盖，收集于容器中。

大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴导管式防毒面具，戴化学安全防护眼镜，穿防酸碱工作服，戴橡胶手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与酸类、金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过32C， 相对湿度.不超过80%. 保持容器密封。应与酸类、金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

生物限值：无资料。

监测方法：纳式试剂分光光度法

工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该侗戴过滤式防毒面具(全面罩)。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防酸碱工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状:无色透明液体，有强烈刺激性臭味。

pH: 11.7 (1%)

熔点(C): -58 ( 25%溶液)

沸点(C): 38 (25%溶液)

相对密度(水=1): 0.91 ( 25%溶液)

相对蒸气密度(空气=1): 0.6~1.2

饱和蒸气压(kPa): 6.3 (25%溶液，20C )

临界温度(C):无资料

辛醇/水分配系数: -2. 660

溶解性:溶于水、乙醇

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：稳定

禁配物：酸类、铝、铜。

避免接触的条件：受热

危险反应：

危险分解产物：氨

第十一部分 毒理学信息

急性毒性：LD50: 350mg/ kg (大鼠经口)

亚急性和慢性毒性：

刺激性：  家免经皮: 250Hg，重度刺激；家免经眼: 44Hg，重度刺激

致敏性：

致突变型：

致畸性：

致癌性：

第十二部分  生态学信息

生态毒性：TLm: 8. 2mg/L (96h) (黑头呆鱼); 3. 4mg/ L (96h) (蓝腮太阳鱼)；LD50: 0. 24~0.093 mg/ L (48h) (蓝腮太阳鱼);0.45 mg/L (96h) (银大马哈鱼);0. 66 mg/L (48h) (水蚤)

持久性和降解性：无资料

潜在的生物累积性：无资料

土壤中的迁移性：无资料

其它有害作用：由于呈碱性，该物质对环境有危害，对鱼类和哺乳动物应给予特别注意

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法

废弃化学品：中和、稀释后，排入废水系统。

污染包装物：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：	82503

联合国危险货物编号（UN号）：2672

联合国运输名称：无资料

联合国危险性分类：无资料

包装类别：II类

包装标志：腐蚀品

包装方法：小开口钢桶;玻璃瓶或塑料桶(罐)外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱;螺纹口玻璃瓶塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底落花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

运输注意事项：铁路运输时，钢桶包装的可用敞车运输。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不堕落、不损坏。严禁与酸类、金属粉末、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

第十五部分 法规信息

法规信息：中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过);中华人民共和国职业病防治法(2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过);中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过);危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院第52次常务会议通过);安全生产许可证条例(2004年1月7日国务院第34次常务会议通过);常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92); 危险化学品名录。

第十六部分 其他信息

最新修订版日期：2019年12月28日

参考文献： 1、周国泰，化学危险品安全技术全书，化学工业出版社，1997

2、国家环保局有毒化学品管理办公室、北京化工研究院合编，化学品毒性法规环境数据手册，中国环境科学出版社，1992

免责声明：天津市恒兴化学试剂制造有限公司在本MSDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本MSDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该MSDS的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本MSDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本MSDS所导致的伤害，天津市恒兴化学试剂制造有限公司将不负任何责任。