第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名：四氢呋喃

化学品英文名：Tetrahydrofuran

企业名称：天津市恒兴化学试剂制造有限公司

企业地址：天津市东丽区华明街北于堡工业小区

邮    编: 300330            传    真: 022-26780974

联系电话：022-26772349

电子邮件地址：hxhxsj@163.com

企业应急咨询电话：15760715734

产品推荐及限制用途：用作溶剂，化学合成中间体，分析试剂。

第二部分 危险性概述

紧急情况概述：高度易燃液体和蒸气。

GHS危险性类别：易燃液体,类别2,严重眼损伤/眼刺激,类别2,致癌性,类别2,特异性靶器官毒性- 一次接触,类别3(呼吸道刺激)

象形图：

危险性说明:高度易燃液体和蒸气;造成严重眼刺激;怀疑致癌;可能引起呼吸刺激

防范说明

预防措施:采取防止静电放电的措施;远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟;戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具;容器和装载设备接地/等势联接;只能使用不产生火花的工具;保持容器密闭;保持低温;使用防爆的电气/通风/照明/设备;使用前取得专用说明;在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动;不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾;只能在室外或通风良好之处使用事故响应:火灾时;参考安全技术说明书第五部分;如皮肤(或头发)沾染;立即脱掉所有沾染的衣服;用水清洗皮肤/淋浴;如接触到或有疑虑;求医/就诊;如感觉不适,呼叫急救中心/医生;如误吸入;将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位

安全储存:存放在通风良好的地方;保持低温;存放处须加锁;保持容器密闭

废弃处置:本品及内装物、容器依据国家和地方法规处置

物理和化学危险:高度易燃,其蒸气与空气混合,能形成爆炸性混合物

健康危害:本品具有刺激和麻醉作用。吸入后引起上呼吸道刺激、恶心、头晕、头痛和中枢神经系统抑制。能引起肝、肾损害。液体或高浓度蒸气对眼有刺激性。皮肤长期反复接触。可因脱脂作用而发生皮炎。

其他危害:无资料

第三部分 成分/组成信息

纯品

化学品名称：四氢呋喃

化学品俗名或商品名：

| 危险组分 | 浓度或浓度范围 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 四氢呋喃 | 99% | 109-99-9 |

第四部分 急救措施

皮肤接触：	立即脱去污染的衣着,用流动清水彻底冲洗。就医。

眼睛接触：	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

对保护施救者的忠告：根据需要使用个人防护设备

对医生的特别提示：无资料

第五部分 消防措施

特别危险性：接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。与酸类接触能发生反应。与氢氧化钾、氢氧化钠反应剧烈。蒸气比空气重,沿地面扩散并易积存于低洼处,遇火源会着火回燃。燃烧生成有害的一氧化碳。

灭火方法和灭火剂：用抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。

灭火注意事项及措施：消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。喷水冷却容器,尽可能将容器从火场移至空旷处。容器突然发出异常声音或出现异常现象,应立即撤离。

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、.上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器,穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、.上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器,穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源防止发生次生危害的预防措施。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作,全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩),戴安全防护眼镜,穿防静电工作服,戴橡胶耐油手套。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。灌装时应控制流速,且有接地装置,防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：通常商品加有稳定剂。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过29°C。包装要求密封,不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类等分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

接触限值：

生物限值：无资料。

监测方法：空气中有毒物质测定方法:溶剂解吸-气相色谱法:热解吸~气相色谱法

工程控制：生产过程密闭,全面通风。提供安全的淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时,应该佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。必要时佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：一般不需要特殊防护,高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

皮肤和身体防护：穿防静电工作服。

手 防 护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生。

第九部分 理化特性

外观与性状:无色易挥发透明液体,有类似乙醚的气味

pH值:5 (20%水溶液)

分解温度(°C):无资料

辛醇/水分配系数: 0.46

熔点(°C):-108.5

自燃温度(°C):321

爆炸下限(%):1.8

沸点(°C):66

临界温度(°C):268

爆炸上限(%):11.8

闪点(°C):-14(CC); -20(0C)

燃烧热(KJ/mol): -2515.2

黏度(mPa:s):0.53(20°C)

相对密度(水=1): 0.89

临界压力(MPa): 5.19

饱和蒸气压(kPa): 19.3(20°C)

相对蒸气密度(空气=1): 2.5

溶解性:溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、苯等多数有机溶剂

易燃性:易燃第十部分 稳定性和反应性

稳定性： 稳定

禁配物： 酸、碱、强氧化剂、氧

避免接触的条件：光照、空气

危险反应：与强氧化剂、强碱等禁配物接触,有发生火灾和爆炸的危险。

危险分解产物：无资料

第十一部分 毒理学信息

急性毒性：LD50：1650mg/kg(大鼠经口)

LC50：21000mg/m3（大鼠吸入）

皮肤刺激或腐蚀：无资料

眼睛刺激或腐蚀：无资料

呼吸或皮肤过敏：无资料

生殖细胞突变性：无资料

致癌性：无资料

生殖毒性：小鼠孕后6 ~ 17d经口给予最低中毒剂量(TDLo)2592mg/kg,致肌肉骨骼系统发育畸形

特异性靶器官系统毒性——一次性接触：无资料

特异性靶器官系统毒性——反复接触：无资料

第十二部分  生态学信息

生态毒性：LCso 2160mg/L(96h) (黑头呆鱼) ICso 225mg/L(72h) (藻类)。

持久性和降解性：生物降解性MITL- II测试,初始浓度30ppm,污泥浓度100ppm, 2周后降解100%非生物降解性空气中,当羟基自由基浓度为5.00x105个/cm3时，降解半衰期为1d (理论)。

潜在的生物累积性：根据KOW值预测,该物质的生物累积性可能较弱。

土壤中的迁移性：根据KOC值预测,该物质可能易发生迁移。

第十三部分 废弃处置

废弃处置方法

废弃化学品：把废液浓缩,再在一定的安全距离之外敞口燃烧。

污染包装物：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

废弃注意事项：把倒空的容器归还厂商或在规定场所掩埋。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：

联合国危险货物编号（UN号）：2056

联合国运输名称：四氢呋喃

联合国危险性分类：

包装类别：II

包装标志：

包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

海洋污染物（是／否）：否

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输=运输时所用的槽(罐)车应有接地链,槽内可设孔隔板以减少震荡产生的静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

第十五部分 法规信息

下列法律法规和标准,对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定:

中华人民共和国职业病防治法:职业病分类和目录:未列入

危险化学品目录:列入

易制爆危险化学品目录:未列入

重点监管的危险化学品目录:未列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例:未列入

易制毒化学品管理条例:未列入

GB 18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》(表1):未列入

《化学品分类和标签规范》系列国家标准(GB30000.2~30000.29)

《中国现有化学物质名录》:列入。

第十六部分 其他信息

最新修订版日期：2023年12月28日

参考文献：本SDS按照《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》(GB/T16483)及《化学品安全技术说明书编写指南》(GB/T17519)标准编

免责声明：天津市恒兴化学试剂制造有限公司在本MSDS中全面真实地提供了所有相关资料，但我们并不能保证其绝对的广泛性和精确性。本MSDS只为那些受过适当专业训练并使用该产品的有关人员提供对该产品的安全预防资料。获取该MSDS的个人使用者，在特殊的使用条件下，必须对本MSDS的适用性作出独立的判断。在特殊的使用场合下，由于使用本MSDS所导致的伤害，天津市恒兴化学试剂制造有限公司将不负任何责任。